Bijlage 1-1

Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH): 
Verkeerstelling Wolfskuilseweg in nachtperiode van di.26 op wo.27 juni 2007:

Meetpunt: kruising Energieweg-Wolfskuilseweg

	
	Wolfskuilseweg richting Energieweg
	Energieweg richting Wolfskuilseweg
	Tot.Wolfs-kuilseweg

	Nachttijd:
	P
	V
	B
	Subt
	P
	V
	B
	Subt
	

	23.00-00.00 
	46
	-
	-
	46
	43
	-
	
	43
	89

	00.00-01.00
	19
	-
	-
	19
	14
	-
	-
	14
	33

	01.00-02.00
	3
	-
	-
	3
	5
	-
	-
	5
	8

	02.00-03.00
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	3
	3

	03.00-04.00
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	2

	04.00-05.00
	17
	1
	-
	18
	3
	-
	-
	3
	21

	05.00-06.00
	49
	1
	-
	50
	17
	-
	-
	17
	67

	06.00-07.00
	94
	3
	-
	97
	79
	-
	-
	79
	176

	Totalen
	228
	6
	-
	234
	164
	1
	-
	165
	399


P = personen auto’s

V = vrachtauto’s

B = autobussen

Vergelijking met MER-berekeningen: 

399 voertuigen is 81% van het in het MER*) berekende totaal (8 x 0,7% x 8800 = 492, zie hiervoor MER Stadsbrug 2006 pag. 31).  Dit is een forse afwijking: in onze meting vinden 19% minder verkeersbewegingen in de nachtperiode in de Wolfskuilseweg plaats. 

Voertuigverdeling nachtperiode, telling VDH versus berekeningen MER:

Totaal getelde personenauto’s (P): 392 = 98,25% van het totaal van 399 (MER: 96,1%).

Totaal getelde vrachtauto’s       (V): 7 = 1,75% van het totaal van 399 (MER: 3,9%). 

Opmerkelijk is dat in het MER het aantal vrachtauto-bewegingen in de nachtperiode bijna 3 maal zo hoog berekend is als dat wij feitelijk gemeten hebben. 

Opmerkelijk is dat tussen 6.00 en 7.00 uur op de Wolfskuilseweg 44,11% van het totale verkeer in de nachtperiode plaatsvindt. Dit betekent dat in de huidige situatie de Wolfskuilseweg tussen 11.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s morgens nauwelijks een milieuhinderlijke weg is voor de bewoners van Nijmegen-west (0,53 voertuig per minuut). 

Conclusie: 

Er zijn grote verschillen tussen het in het MER berekende (vracht)verkeer en het feitelijk door ons gemeten (vracht)verkeer. 

Het is niet aannemelijk dat het berekende MER-etmaalcijfer (8800) voor de Wolfskuilseweg juist is. Indien het MER-etmaalcijfer juist zou zijn, zou dat betekenen dat 41,9% van de totale verkeersbewegingen op de Energieweg (4-baansweg, 21.000 verkeersbewegingen per etmaal) voor rekening zouden komen van de Wolfskuilseweg (2-baansweg). Het gevolg hiervan zou zijn dat er enorme files in de Wolfskuilseweg zouden staan voor de verkeerslichten naar de Energieweg. Dit is zelden het geval. 

Onze feitelijke metingen bevestigen ons eerdere vermoeden dat de berekende MER-cijfers onjuist zijn. Gecorrigeerd (+5%/-5%) betekent dit voor de nachtperiode 379 voertuigen= 23% minder dan MER. Omgerekend naar etmaal aantal: 379: (8x0,7) X 100=6768 voertuigen per etmaal.
*) Verkeersmodellen aanvullend milieuonderzoek 22 mei 2006, definitief rapport.

.

Bijlage 1-2

Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH):
Verkeerstelling Energieweg in nachtperiode van di.26 op wo.27 juni 2007:

Meetpunt: kruising Energieweg-Wolfskuilseweg

	
	Energieweg richting Neerbosscheweg
	Energieweg richting Industrieplein
	Totaal Energiew.

	Nachttijd:
	P
	V
	B
	Subt
	P
	V
	B
	Subt
	

	23.00-00.00 
	180
	7
	-
	187
	133
	7
	1
	141
	328

	00.00-01.00
	78
	5
	-
	83
	74
	3
	13
	90
	173

	01.00-02.00
	39
	1
	-
	40
	19
	1
	3
	23
	63

	02.00-03.00
	29
	4
	-
	33
	10
	3
	-
	13
	46

	03.00-04.00
	36
	-
	-
	36
	7
	4
	-
	11
	47

	04.00-05.00
	35
	9
	-
	44
	50
	2
	-
	52
	96

	05.00-06.00
	138
	20
	12
	170
	157
	21
	-
	178
	348

	06.00-07.00
	309
	63
	25
	397
	384
	67
	3
	454
	851

	Totalen
	844
	109
	37
	990
	834
	108
	20
	962
	1952


P = personen auto’s

V = vrachtauto’s

B = autobussen

Vergelijking met MER-berekeningen: 

1952 voertuigen = 66% méér dan het in het MER*) berekende totaal (8 x 0,7% x 21.000 = 1176, zie hiervoor MER Stadsbrug 2006 pag. 31). Gecorrigeerd (+5%/-5%): 1855 voertuigen, 57.7 % meer dan MER Stadsbrug. Etmaalwaarde berekend op basis van nachttelling: 1855:(8X0.7) X 100=33.125 voertuigen per etmaal.

Voertuigverdeling nachtperiode, telling VDH versus berekening MER:

Totaal getelde personenauto’s (P): 1678 = 85,96% van het totaal van 1952 (MER: 96,1%).

Totaal getelde vrachtauto’s**)   (V): 217 = 11,12% van het totaal van 1952 (MER: 1,9%). 

Totaal getelde autobussen***)    (B): 57 = 2,92% van het totaal van 1952 (MER: 2%). 

Opmerkelijk is dat in het MER het aantal vrachtauto-bewegingen in de nachtperiode eenderde is van wat wij feitelijk gemeten hebben. 

Opmerkelijk is dat tussen 6.00 en 7.00 uur op de Energieweg 43,6% van het totale verkeer in de nachtperiode plaatsvindt. 

Voor de vrachtauto’s (B+V) geldt dat tussen 6.00 en 7.00 uur 57,66% van het totale vrachtverkeer in de nachtperiode plaatsvindt. Dit betekent dat in de huidige situatie de Energieweg tussen 11.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s morgens nauwelijks een milieuhinderlijke weg is voor de bewoners van Nijmegen-west (2,6 voertuig per minuut). 

Conclusie: 

· Het gemeten aantal voertuigen in de nachtperiode is fors groter dan het in de MER berekende aantal; dit geldt ook t.a.v. vrachtverkeer.
*) Verkeersmodellen aanvullend milieuonderzoek 22 mei 2006, definitief rapport. 

**) Op twee vrachtwagens na betrof het zwaar vrachtverkeer. 

***) Gemakshalve rekenen we deze toe aan middelzwaar vrachtverkeer. 

